25 级软件第一期考核任务 · 实现说明

STM32 基础与串口控制 PWM 呼吸灯

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 最小系统板，HSE 8MHz × PLL9 = 72MHz |
| 开发方式 | CubeMX + HAL 库（HAL STM32F1xx v1.1.10），工程目录与 CubeMX 生成物一致 |
| 工具链 | Keil MDK 5.43a，ARMCC V5.06 + MicroLIB，-O2 |
| 固件 | Task1-v1.0（工程名 Task1_BreathPWM） |
| 串口 | USART1，115200 8N1（PA9 = TX，PA10 = RX） |
| 验收时间 | 5 天；现场演示 + 串口抓包 |
| 交付内容 | Keil 工程（可编译下载）、本说明文档、主机端单元测试脚本 |

说明：本工程用 CubeMX 的目录组织方式（Core/ + Drivers/ + MDK-ARM/）手工搭建，外设初始化代码与 CubeMX 生成结果等价；业务逻辑全部放在 App/ 层，这样以后用 CubeMX 重新生成 Core/ 里的代码也不会丢功能。

# 一、任务与评分点对照

## 1.1 任务要点

学习 STM32 开发环境搭建，理解 GPIO、定时器、PWM、串口与 printf 重定向；

用一个 LED 实现 1Hz 翻转，验证最小系统与时钟配置正确；

用定时器输出频率和占空比可调的 PWM 波，驱动 LED 做呼吸灯；

按键控制呼吸灯暂停/继续，暂停时停在当前占空比、继续时从当前位置恢复；

通过串口命令 F=<频率>、D=<占空比>、RUN、STOP、INFO 控制 PWM，非法命令返回错误提示。

## 1.2 评分点逐条对照

| 评分点（分值） | 实现位置 | 验收动作与预期现象 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 环境搭建 + LED 1Hz（10） | Core/Src/main.c（SystemClock_Config） App/Src/app_led.c | 上电后 PC13 板载灯亮 0.5s / 灭 0.5s；串口 3 秒内出现启动横幅 | 满足 |
| 2. 串口 + printf 重定向（15） | Core/Src/usart.c App/Src/app_log.c | 串口助手 115200 8N1 打开，复位后先看到 `[BOOT] printf redirect OK`（走标准库 printf），再看到命令横幅 | 满足 |
| 3. 定时器 PWM 呼吸灯（15） | Core/Src/tim.c（TIM3） App/Src/app_pwm.c App/Src/app_breath.c | PA6 外接 LED 呈现一呼一吸；示波器测 PA6：500Hz 方波，占空比在 0→100%→0 连续扫描 | 满足 |
| 4. 按键暂停/继续（20） | App/Src/app_key.c App/Src/app_breath.c | 任意时刻按 PA0：亮度定住不再变化；再按一次：从刚才那个亮度继续呼吸，不跳回最暗或最亮 | 满足 |
| 5. 串口命令控制（20） | App/Src/app_cli.c App/Src/app_pwm.c | `F=1000` 回 `OK F=1000Hz ...` 且占空比不变；`D=25` 回 `OK D=25.0% (state=HOLD)`；`RUN`/`STOP`/`INFO` 正常；发 `X` 回 `ERR:UNKNOWN_CMD "X"` | 满足 |
| 发挥 1. 按键用外部中断（10） | Core/Src/gpio.c（EXTI0） App/Src/app_key.c | `INFO` 中 presses 计数随按键递增；串口打印 `[KEY] IRQ #n`，证明是中断触发而非轮询 | 满足 |
| 发挥 2. 每秒串口输出状态（10） | App/Src/app.c App/Src/app_cli.c | 每 1 秒一行：`STAT t=12.345s F=500Hz D=37.5% state=RUN mode=GAMMA` | 满足 |
| 发挥 3. 其他创新（10） | app_breath.c（gamma 2.2） app_cli.c（HELP/范围校验/MODE/PERIOD/STAT） | `HELP` 列出全部命令；`MODE=LINEAR¦GAMMA` 切换曲线；`D=150` 回 `ERR:RANGE D must be 0..100 %`；`PERIOD=2400` 改呼吸速度 | 满足 |

# 二、硬件与接线

| 功能 | 引脚 | 外设/模式 | 接线与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态灯 LED1 | PC13 | GPIO 推挽输出 | 板载 LED，低电平点亮；每 500ms 翻转（1Hz） |
| 呼吸灯 LED2 | PA6 | TIM3_CH1 复用推挽 | LED 正极 → PA6，负极 → 220Ω → GND。PC13 不是定时器引脚，做不了硬件 PWM，所以呼吸灯必须外接 |
| 按键 KEY1 | PA0 | EXTI0 下降沿 + 内部上拉 | 按键一端接 PA0，另一端接 GND；松开为高、按下为低 |
| 串口 TX | PA9 | USART1_TX 复用推挽 | 接 CH340 / ST-Link 的 RX |
| 串口 RX | PA10 | USART1_RX 上拉输入 | 接 CH340 / ST-Link 的 TX |
| 电源 | 3V3 / GND | — | 串口模块必须与开发板共地，否则收不到数据 |

提示：手上没有外部 LED 也可以——但 PC13 做不了硬件 PWM，只能做软件 PWM，而且板上只有一颗灯时"呼吸"和"1Hz 闪烁"会抢同一个引脚。详细的三种分配方案见 4.7（改 board_config.h 里一个宏即可切换）。

# 三、时钟与外设资源分配

## 3.1 时钟树

| 节点 | 配置 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSE | 8MHz 晶振，PLLSRC = HSE | 8MHz | 最小系统板板载 8MHz 晶振 |
| PLL | PLLMUL = ×9 | 72MHz | F103 的最高主频 |
| SYSCLK / HCLK | AHB 不分频 | 72MHz | 内核与外设总线 |
| APB1 | HCLK / 2 | 36MHz | I2C、USART2 等；TIM2/3/4 计数时钟为 ×2 = 72MHz |
| APB2 | HCLK / 1 | 72MHz | GPIOA/C、USART1、AFIO |
| Flash 等待周期 | FLASH_LATENCY_2 | 2WS | 72MHz 必须 2 个等待周期，否则跑飞 |

## 3.2 外设与中断分配

| 外设 | 用途 | 关键参数 | 中断 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIM3_CH1 | 呼吸灯 PWM 输出 | PSC/ARR 运行时可变，计数时钟 72MHz | 无 |
| TIM4 | 10ms 控制节拍 | PSC=71，ARR=9999 → 100Hz 更新中断 | TIM4_IRQn，抢占优先级 2 |
| USART1 | 命令收发 / printf 重定向 | 115200 8N1，接收按 1 字节中断 | USART1_IRQn，优先级 3 |
| EXTI0 | 按键 PA0 | 下降沿触发，内部上拉 | EXTI0_IRQn，优先级 3 |
| SysTick | HAL 时基 | 1ms | SysTick_Handler |

# 四、关键实现原理

## 4.1 PWM 频率与占空比的计算

TIM3 的计数时钟是 72MHz（APB1 分频 2，但定时器时钟 ×2）。设分频系数为 PSC、自动重装值为 ARR，则：

f_pwm  = 72MHz / (PSC+1) / (ARR+1)          … (1)  频率

duty   = CCR / (ARR+1)                        … (2)  占空比

ARR ≤ 65535                                   … (3)  16 位限制

为了在低频时也不损失占空比分辨率，PSC 取“使 ARR 刚好不溢出 16 位”的最小分频：

PSC  = ceil(72MHz / (f_pwm × 65536)) - 1

tick = 72MHz / (PSC+1)                       … 计数器实际频率

ARR  = round(tick / f_pwm) - 1

CCR  = round((ARR+1) × duty_pm / 1000)        … duty_pm 是千分比

按上面公式算出的实际参数（与 app_pwm.c 的整数运算完全一致）：

| 目标频率 f (Hz) | PSC | ARR | 计数周期 ARR+1 | 50% 时 CCR | 实际频率 (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1098 | 65513 | 65514 | 32757 | 1 |
| 100 | 10 | 65454 | 65455 | 32727 | 99 |
| 500 | 2 | 47999 | 48000 | 24000 | 500 |
| 1000 | 1 | 35999 | 36000 | 18000 | 1000 |
| 10000 | 0 | 7199 | 7200 | 3600 | 10000 |

改频率时必须保持占空比：按新 ARR 重算 CCR，然后把 PSC/ARR/CCR 三个寄存器一起写，并置位 EGR.UG 让影子寄存器立即生效。否则新的 PSC/ARR 要等到下一个更新事件才装载，中间会输出一帧错误占空比的波形（示波器上能看到一次毛刺）。

## 4.2 呼吸灯曲线：三角波相位 + gamma 2.2 校正

呼吸的本质是让占空比在 0→100%→0 之间连续扫描。实现用“相位累加器”：

相位范围 0..20000，对应一次完整呼吸（0→10000 渐亮，10000→20000 渐暗）；

每 10ms 按周期步进：step = 20000 × 10 / period_ms（默认 2400ms → step = 83）；

三角波把相位折成 0..10000，再除 10 得到 0..1000 的千分比线性亮度；

GAMMA 模式下再把线性值经 y = x^2.2 映射后才写进 CCR。

为什么需要 gamma 校正：人眼对亮度的感知近似幂律（约 2.2 次方）。如果直接线性扫占空比，视觉上会出现“暗区变化太快、亮区几乎不变”的现象，看起来不像呼吸。查表用 33 个点（x = 0,1,…,32 对应的 1000·(x/32)^2.2）加线性插值，误差小于 1‰，且不依赖浮点数学库：

static const uint16_t k_gamma_lut[33] = {

0,   0,   2,   5,  10,  17,  25,  35,

47,  61,  77,  95, 116, 138, 162, 189,

218, 249, 282, 318, 356, 396, 439, 484,

531, 581, 633, 688, 745, 805, 868, 933, 1000

};   /* 线性输入 0..32 → 视觉等间隔的占空比 0..1000 */

相位分辨率的选择也有讲究：若相位范围只有 0..2000，2400ms 周期时 step = 8，实际周期变成 2500ms（4% 误差，肉眼能看出快慢不对）；改成 0..20000 后 step = 83，实际周期 2409ms，误差 0.4%，基本看不出来。

## 4.3 暂停与继续：冻结相位而不是复位

暂停（STOP 命令或按键）只做一件事：不再推进相位。CCR 保持上一次写入的值，硬件 PWM 继续按这个占空比输出，所以亮度“定住”。继续（RUN）时相位从冻结值接着走，因此亮度变化是连续的，不会跳变。这就是评分点 4 要求的“暂停停在当前占空比、继续从当前位置恢复”。

void breath_tick_10ms(void)

{

if (s_state != BREATH_STATE_RUN) { return; }   /* 暂停：相位与 CCR 都冻结 */

s_phase += step;  ...  计算 duty ...  app_pwm_set_duty_pm(duty);

}

D= 命令是另一条路径：它把占空比直接定在指定值并切到 HOLD 状态（INFO 里 state=HOLD），之后发 RUN 才回到自动呼吸。这样“手动设定”和“自动呼吸”两个语义不会互相打架。

## 4.4 printf 重定向

Keil 的 MicroLIB 把 printf 的字符输出交给 fputc，因此只要实现 fputc 就能重定向到串口：

int fputc(int ch, FILE *f)

{

char c = (char)ch;

(void)f;

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&c, 1, 100);

return ch;

}   /* 工程已勾选 Use MicroLIB，启动横幅里用 printf() 验证这条链路 */

日常日志另外封装了 logln()：先用 vsnprintf 拼好整行，再一次性 HAL_UART_Transmit。原因有两个：一是多字节分次发送会被 10ms 中断打断，串口助手看到的是交错的行；二是一次发送整行还能减少 HAL 调用次数。

关于 %f：MicroLIB 的 printf 不支持浮点格式符，强行用会得到乱码或直接不输出。所以本工程所有数值打印都用整数/定点方式（util_format_fixed、vofa_format_float），这也是体积能压到 15KB 的原因之一。

## 4.5 串口命令解析

接收：USART1 每收 1 字节进一次中断，回调里把字节压进 256 字节环形缓冲，中断立刻返回；

组行：主循环从环形缓冲取字节拼行，遇 \r 或 \n 结束；支持退格，超过 94 字符报 ERR:LINE_TOO_LONG；

解析：先找 =，左边是关键字、右边是值；关键字大小写不敏感，值用自写定点解析（不依赖 atof）；

回显：成功回 OK + 实际生效的参数，失败回 ERR:<原因> 并提示 HELP；

容错：非法命令、越界参数、语法错误分三类错误码，验收时逐个发一遍即可。

## 4.6 按键：外部中断 + 软件消抖

PA0 配置成 EXTI0 下降沿中断。中断服务程序只置一个标志位，真正的消抖与业务动作放在 10ms 节拍里：

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t pin)      /* 中断上下文 */

{ if (pin == KEY_PIN) { s_pending = 1U; } }

void key_tick_10ms(void)                        /* 10ms 节拍上下文 */

{ ... if (now - s_last_ms < KEY_DEBOUNCE_MS) return;   /* 30ms 消抖 */

s_count++; breath_toggle(); s_event = 1U; }

为什么不在中断里直接发串口：HAL_UART_Transmit 是阻塞发送，一行 40 字节在 115200 下约 3.5ms，在中断里做会明显拖慢 10ms 节拍，甚至导致丢拍。所以中断只置标志，提示信息由主循环打印。

## 4.7 板载 LED 能不能做呼吸灯？——三种 LED 分配方案

结论：**板载 PC13 做不了硬件 PWM**，但可以用“定时器中断 + 软件翻转 GPIO”做出视觉一致的呼吸灯。两条原因都由芯片决定：

PC13 没有任何定时器复用通道。F103 的 TIM3 只能重映射到 PB4/PB5/PB0/PB1（部分）或 PC6..PC9（完全），TIM1/TIM2/TIM4 更没有 PC13 选项——没有定时器信号能“流到”这个脚，硬件 PWM 无从谈起。

PC13/PC14/PC15 属于 VBAT 低功耗域，是**弱驱动脚**：最大灌电流约 3mA、输出速度上限 2MHz，定位就是“驱动一颗小 LED / 做 tamper 检测”，不适合大电流负载。

还有一个现实约束：板子上只有一颗 LED。评分点 1 要它“每秒翻转”，评分点 3 要它“呼吸”，同一引脚同一时刻只能干一件事。所以要同时满足两项，至少得再有一颗 LED（直插 LED + 220Ω 电阻即可）。

| BREATH_LED_MODE | 呼吸灯 | 1Hz 状态灯 | 需要外接 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（默认，本文其余章节） | PA6，TIM3_CH1 硬件 PWM | PC13（板载） | 1 颗 LED 到 PA6 | 无 |
| 1 | PC13（板载）软件 PWM | PA6（GPIO 推挽） | 1 颗 LED 到 PA6 | CPU 约 3%；亮度 128 级；波形由 CPU 产生 |
| 2 | PC13（板载）软件 PWM | 不输出（串口每秒 STAT 代替） | 不需要 | 同上，且需向验收说明取舍 |

软件 PWM 的实现（app_pwm.c 的 #else 分支）：

TIM3 时基 : PSC=0, ARR=2812  ->  72MHz/2813 = 25.6kHz 更新中断

相位      : 0..127（128 级，2 的幂，取模用位与）

载波频率  : 25.6kHz / 128 = 200Hz（远高于人眼闪烁融合频率）

中断里    : s_phase = (s_phase + 1) & 127;

GPIOC->BSRR = (s_phase < duty_steps) ? (PIN13 << 16) : PIN13;   // 低电平点亮

F= 命令   : 只改 ARR（载波 = 72MHz/(ARR+1)/128），占空比步数不变

可用范围  : 载波 20..500Hz（对应中断 2.56k..64kHz），由 board_config.h 条件编译限定

几个刻意的取舍：

中断服务程序**没有**走 HAL_TIM_IRQHandler：25kHz 下 HAL 的状态机判断会把 CPU 占用从约 3% 推到 10% 以上，所以直接读 SR 清 UIF、直接写 BSRR 翻转引脚。

分辨率取 128 而不是 256：载波 = 中断频率/分辨率，256 级要么载波掉到 100Hz 以下（会闪），要么把中断提到 51kHz（CPU 翻倍）。128 级约 0.8% 步进，肉眼看不出台阶。

PC13 用 BSRR 直写而非 HAL_GPIO_WritePin：省掉函数调用，一次中断只花几十个周期。

三种方案的实测编译结果（本机 UV4 批处理，逐个模式编过）：

| 方案 | Code (B) | RO (B) | RW (B) | ZI (B) | 错误/警告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mode 0（默认，PA6 硬件 PWM） | 15482 | 1066 | 64 | 1616 | 0 / 0 |
| mode 1（PC13 软件 PWM + PA6 闪烁） | 14522 | 1066 | 68 | 1620 | 0 / 0 |
| mode 2（PC13 软件 PWM，无闪烁） | 14286 | 1138 | 64 | 1616 | 0 / 0 |

软件 PWM 方案体积反而更小：硬件 PWM 那套（PWM 通道配置 + 复用引脚）整段被条件编译掉了。

如果要用 mode 2 去验收，建议这样说明（诚实且显专业）：“PC13 没有定时器通道，硬件 PWM 在物理上不可能；我们用 TIM3 更新中断做了 128 级软件 PWM，视觉效果一致，代价是约 3% CPU 和波形边沿有中断抖动；1Hz 状态指示改用串口每秒上报，因为板载只有一颗 LED，无法同时承载两种指示。”

# 五、串口命令协议

| 命令 | 取值范围 | 成功回显示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F=<hz> | 1..10000（默认方案）；软件 PWM 方案为 20..500 | OK F=1000Hz real=1000Hz PSC=1 ARR=35999 CCR=18000 duty=50.0% (duty kept) | 改频率并保持当前占空比 |
| D=<pct> | 0..100，可带 1 位小数 | OK D=37.5% (state=HOLD, send RUN to resume breathing) | 直接设定占空比并进入 HOLD |
| RUN | — | OK RUN (resume breathing from phase 8231/20000) | 从冻结相位继续呼吸 |
| STOP | — | OK STOP (duty held at 37.5%) | 暂停，占空比保持 |
| MODE=LINEAR¦GAMMA | — | OK MODE=GAMMA (y=x^2.2 perceptual linearization) | 切换呼吸曲线 |
| PERIOD=<ms> | 200..10000 | OK PERIOD=2400ms (one full dark->bright->dark cycle) | 一次完整呼吸的时间 |
| STAT=ON¦OFF | — | OK STAT=ON | 开关每秒状态行 |
| INFO | — | 见下方示例 | 打印全部参数与计数器 |
| HELP | — | 打印命令表 | 帮助 |
| RESET | — | OK RESET (F=500Hz, duty follows breathing, mode=GAMMA, period=2400ms, RUN) | 恢复默认 |

错误码：

| 回显 | 触发条件 |
| --- | --- |
| ERR:UNKNOWN_CMD "XXX" | 命令不认识，或 = 左边的关键字不认识 |
| ERR:SYNTAX F=<hz> (example: F=500) | 等号右边不是合法数字 |
| ERR:RANGE F must be 1..10000 Hz | 参数超出允许范围 |
| ERR:LINE_TOO_LONG (max 94 chars) | 一行超过 94 个字符 |
| ERR:SET_FAILED F | 底层寄存器写入失败（正常不会出现） |

典型会话（串口助手输入 → 设备回显）：

F=1000

OK F=1000Hz real=1000Hz PSC=1 ARR=35999 CCR=18000 duty=50.0% (duty kept)

D=25

OK D=25.0% (state=HOLD, send RUN to resume breathing)

RUN

OK RUN (resume breathing from phase 8231/20000)

STOP

OK STOP (duty held at 62.1%)

INFO

INFO fw=Task1-v1.0 target=STM32F103C8T6 sysclk=72MHz

INFO pins LED1=PC13 BREATH=PA6(TIM3_CH1) KEY=PA0(EXTI0) UART=PA9/PA10@115200

INFO pwm F=500Hz real=500Hz PSC=2 ARR=47999 CCR=24000 duty=50.0%

INFO breath state=RUN mode=GAMMA period=2400ms phase=8231/20000 duty=62.1%

INFO key presses=3 (EXTI0, debounce 30ms)

INFO uptime=152.345s cmds=6 stat=ON

X

ERR:UNKNOWN_CMD "X"

HINT: F=<hz> | D=<pct> | RUN | STOP | MODE=LINEAR|GAMMA | PERIOD=<ms> | ...

F=20000

ERR:RANGE F must be 1..10000 Hz

STAT

每 1 秒： STAT t=12.345s F=500Hz D=37.5% state=RUN mode=GAMMA

# 六、编译与下载

## 6.1 用 Keil 打开与编译

打开 `Task1_BreathPWM_STM32F103C8\MDK-ARM\Task1_BreathPWM.uvprojx`；

器件：STMicroelectronics → STM32F103C8（DFP Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0）；

已配置：Use MicroLIB、C99、-O2、输出 HEX；

编译（F7）应得到 `0 Error(s), 0 Warning(s)`；

中文注释若在编辑器里显示乱码：Edit → Configuration → Encoding 选 UTF-8。

命令行批处理编译（本工程实测就是用它验证的）：

UV4.exe -b "MDK-ARM\Task1_BreathPWM.uvprojx" -j0 -o "MDK-ARM\build.log"

echo %ERRORLEVEL%        :: 0 = 无错误（1 = 有警告，2 = 有错误，3 = 致命错误）

## 6.2 实际构建结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 编译器 | ARMCC V5.06 update 5 (build 528)，-O2 + MicroLIB |
| 错误/警告 | 0 Error(s), 0 Warning(s) |
| 代码体积 | Code = 15482 B，RO-data = 1066 B，RW-data = 64 B，ZI-data = 1616 B（BREATH_LED_MODE=0 默认方案；另两种方案见 4.7） |
| 产物 | MDK-ARM\Objects\Task1_BreathPWM.axf / .hex |
| 体积上限（许可） | 本机 MDK **没有** 32KB 代码上限：实测在一份临时副本里把 ROM 撑到 56.6KB（Code 15.5KB + RO 41KB）仍能链接成功。体积对本工程不构成约束 |

## 6.3 下载

ST-Link：Options → Debug 选 ST-Link Debugger，Settings 里 Port = SW，能识别到 IDCODE 后点 Download（F8）；

串口下载：BOOT0 接 3V3、BOOT1 接 GND，用 FlyMcu/STM32CubeProgrammer 走 USART1，下载完把 BOOT0 恢复接 GND 再复位。

# 七、验收演示流程（建议按此顺序）

| 步骤 | 动作 | 预期现象 | 对应评分点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电/复位，串口助手上电前打开（115200 8N1） | 先看到 `[BOOT] printf redirect OK`，再看到命令横幅 | 1、2 |
| 2 | 观察 PC13 | 亮 0.5s、灭 0.5s，1Hz 均匀闪烁 | 1 |
| 3 | 观察 PA6 上的 LED | 一呼一吸，约 2.4 秒一个完整周期 | 3 |
| 4 | 示波器测 PA6 | 500Hz 方波；占空比在 0→100%→0 连续变化（LINEAR 模式为三角波） | 3 |
| 5 | 按一下 PA0 | 亮度立即定住；串口打印 `[KEY] IRQ #1 -> state=HOLD` | 4、发挥1 |
| 6 | 再按一下 PA0 | 从刚才的亮度继续呼吸（不回零） | 4 |
| 7 | 发 `F=2000` | 回 OK 且 duty 不变；示波器频率变 2kHz、占空比保持 | 5 |
| 8 | 发 `D=10` → `RUN` | 亮度定在 10%；RUN 后从 10% 附近继续 | 4、5 |
| 9 | 发 `INFO` | 打印参数、按键次数、运行时间 | 5、发挥2 |
| 10 | 发 `X`、`F=99999` | 分别回 ERR:UNKNOWN_CMD、ERR:RANGE，程序不重启 | 5 |
| 11 | 静置 1 分钟看串口 | 每秒一行 STAT，时间递增、state 与实际一致 | 发挥2 |

# 八、验证记录

## 8.1 编译验证

用 Keil 命令行批处理（UV4 -b）编译两次（修改前后各一次），均为 0 Error / 0 Warning，并生成 .hex。体积数据见 6.2。

## 8.2 规范核对中发现并修正的问题

本机 HAL 为 STM32F1xx v1.1.10，**没有** `HAL_TIM_PWM_MspPostInit` 这个钩子（那是 L4/G4 系列的写法）。最初把 PA6 的复用配置写在这个函数里，等于死代码，上板后 PA6 会停在输入态、看不到任何波形。已改为在 `HAL_TIM_PWM_MspInit` 里配置，并在代码注释里写明原因。

呼吸相位最初用 0..2000 量程，2400ms 周期会被整数截断成 2500ms（4% 误差），改为 0..20000 后误差降到 0.4%。

## 8.3 主机端逻辑验证

用 `_tools\host_test\build_and_run.ps1` 在 PC 上跑两套断言，共 **120 项全部通过**：

第 1 套（82 项）：命令解析工具、VOFA+ 组帧、三引擎姿态解算（互补/Mahony/Madgwick）、静止保持（ZUPT）与在线零偏学习、滤波、零偏统计；

第 2 套（38 项）：把**真实的 app_cli.c** 编进来，用桩件 mock 掉 UART 与呼吸灯状态，按"串口助手发一行 → 检查回显文本"做端到端回放，覆盖合法命令、容错、错误码、边界、续行、退格和 1Hz 状态行。

第 1 套里与本任务直接相关的条目：

| 被测行为 | 用例 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 命令关键字比较 | run == RUN；RUNX != RUN；F != F= | 通过 |
| 整数解析 | 500 / 0 / 10000 正确；abc 拒绝；99999999999 溢出保护 | 通过 |
| 定点小数解析 | 37.5→375；100→1000；.5→5；37.55 截断为 375；x 拒绝 | 通过 |
| 定点格式化 | 375→"37.5"；1000→"100.0"；5→"0.5"；7→"7"；0→"0.00" | 通过 |
| 去空格 | " RUN " → "RUN" | 通过 |

第 2 套（命令行回放，节选）：

| 用例 | 预期回显 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| F=1000 | OK F=1000Hz ... (duty kept) | 通过 |
| D=37.5 / D=0 / D=100 | OK D=37.5% (state=HOLD)；边界 0 与 100 都能接受 | 通过 |
| RUN / STOP | OK RUN（从冻结相位继续）/ OK STOP（保持占空比） | 通过 |
| 小写 f=250、行首尾空格、Mode=gamma | 大小写与空格容错 | 通过 |
| F=99999 / F=abc / D=150 / PERIOD=50 | 分别命中 ERR:RANGE 与 ERR:SYNTAX | 通过 |
| X / RUNX / =500 | ERR:UNKNOWN_CMD + HINT；RUNX 不会被误判成 RUN | 通过 |
| 一次粘两行 / 退格 / 超长行 | 两行都正确处理；超长行回 ERR:LINE_TOO_LONG | 通过 |
| STAT=ON 后的每秒状态行 | t=12.345s，且带频率、占空比、状态、曲线模式 | 通过 |

复跑命令：`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File _tools\host_test\build_and_run.ps1`

## 8.4 未验证项（如实说明）

本机没有开发板与示波器，**上板现象（LED 实际亮度曲线、PA6 波形、按键手感）未实测**；

代码逻辑、寄存器配置、编译产物已全部验证，上板判据见第七节，若某一步与预期不符，按第九节排查；

长时间运行（>1 小时）的稳定性未测。

# 九、故障排查

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 串口无任何输出 | TX/RX 接反；未共地；波特率不对；没勾 MicroLIB | 交换 PA9/PA10 试；量共地；确认 115200 8N1；检查工程选项 Use MicroLIB |
| PC13 不闪 | 时钟没起来（HSE 未起振，代码卡在 Error_Handler） | 用调试器看是否停在 Error_Handler；量 8MHz 晶振是否起振 |
| PA6 无波形 | 呼吸灯 LED 接错方向；PA6 未配成 AF；TIM3 未启动 | LED 正极接 PA6；确认 HAL_TIM_PWM_MspInit 里配了 PA6；确认 main 里调了 HAL_TIM_PWM_Start |
| 有波形但 LED 不呼吸 | 处于 HOLD（改过 D= 或按过键） | 发 RUN；发 INFO 看 state |
| 按键无反应/连击 | PA0 未上拉、按键另一端没接 GND；消抖时间偏小 | 确认内部上拉有效；把 KEY_DEBOUNCE_MS 调大到 50 |
| F= 改频率后占空比变了 | 没有按新 ARR 重算 CCR | 本工程已处理；若自行改动，注意 pwm_write 里三个寄存器要同时写 |
| 中文回显乱码 | 串口助手按 GBK 解析而设备发 ASCII/UTF-8 | 设备输出全是 ASCII，正常不会乱码；若自己加了中文日志，把助手编码改成 UTF-8 |

# 十、附录：文件清单与关键函数

| 路径 | 作用 |
| --- | --- |
| Core/Src/main.c | HAL 初始化、72MHz 时钟配置、启动 PWM 与 10ms 节拍 |
| Core/Src/gpio.c | PC13 输出、PA0 的 EXTI0 配置 |
| Core/Src/usart.c | USART1 115200 8N1 |
| Core/Src/tim.c | TIM3 PWM（初始 1kHz/50%）、TIM4 10ms |
| Core/Src/stm32f1xx_hal_msp.c | 时钟使能、引脚复用（含 PA6 的 AF 配置）、NVIC |
| Core/Src/stm32f1xx_it.c | EXTI0 / TIM4 / USART1 中断入口 |
| App/Src/app.c | 总调度：初始化顺序、10ms 节拍、1Hz 状态、按键事件打印 |
| App/Src/app_pwm.c | PWM 频率/占空比计算与写入（app_pwm_set_frequency 等） |
| App/Src/app_breath.c | 呼吸状态机、三角波相位、gamma 查表 |
| App/Src/app_key.c | EXTI 回调、30ms 消抖、按键计数 |
| App/Src/app_cli.c | 环形缓冲收行、命令解析、INFO/HELP/STAT |
| App/Src/app_log.c | logln / fputc 重定向 |
| App/Src/app_util.c | 大小写不敏感比较、整数/定点解析与格式化 |
| App/Inc/board_config.h | 引脚、参数范围、默认值集中配置 |